[Space Balloon 사양서]

(Sensing Part)

| 문서 버전 | Rev 5.0 (FDIR, Kalman Filter, PID Control, 50Hz Telemetry) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026.01.04 |
| 작성자 | 박현수 |
| 대상 하드웨어 | STM32G431CBU6, TTGO LoRa32 v2.1 |

1. 개요 (Overview)

본 시스템은 성층권(고도 30km 이상)의 극한 환경에서 다양한 대기 및 관성 데이터를 실시간(20ms) 수집하는 고신뢰성 온보드 컴퓨터(OBC)이다. 11종의 정밀 센서를 운용하며, PID 제어 기반 능동형 열 제어를 수행한다. 특히 FDIR(고장 감지 및 복구) 알고리즘을 적용하여 센서 연결 끊김, I2C 버스 멈춤 등의 장애 상황에서 시스템 리셋 없이 스스로 기능을 복구하도록 설계되었다.

- MCU: ARM Cortex-M4F @ 170MHz (FPU 활성화), Flash 128KB, SRAM 32KB

- 센서: 총 11종 (방사선, 오존, CO₂, 미세먼지, 기압, IMU, GPS 등)

- 통신: LoRa 기반 텔레메트리 (UART 50Hz 수신, 5초 주기 송신), GPS 1PPS 동기화

- 전원: 1S4P Li-Po 배터리 (3.7V × 4 병렬), ADC 전압 모니터링

- 신뢰성: I2C Bus Clear, 개별 센서 Power Cycle, Watchdog, Kalman Filter 이상치 감지

2. 하드웨어 인터페이스 사양 (Hardware Interface)

2.1. I2C 버스 구성

I2C 버스는 Downside/Upside로 분리하여 장애 격리 및 Bus Clear 기능을 적용한다.

| 구분 | 버스 | 연결 센서 | 할당 핀 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C1 | Downside | LSM6DSV16X(IMU), MLX90393(자기계), GDK101(방사선), | PA15/PB9 | 400kHz |
| I2C3 | Upside | SEN0321(오존), SHT31-D(온습도), MS5611(기압), CM1107N(CO₂), MCP9600(열전대) | PA8/PB5 | 400kHz |

2.2. UART 및 기타 인터페이스

| 구분 | 장치명 | 용도 | 할당 핀 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART1 | XA1110 | GPS/GLONASS/Galileo | PA10/PC4 | RX DMA, 1PPS(PB4) |
| UART2 | PMS3003 | 미세먼지 (PM1.0/2.5/10) | PA3/PA2 | RX DMA, 수신 타임아웃 감지 |
| UART3 | LoRa32 | 텔레메트리 송신 | PC10/PC11 | 50Hz 패킷 전송 |
| 1-Wire | DS18B20 × 2 | 배터리/보드 온도 | PB15 | CRC Error 감지 |
| PWM | Kapton/Minibulb | PID 온도 제어 | PA6/PC6 | TR 스위칭 구동 |
| ADC | Battery | 전압 모니터링 | PA1 | 2:1 분배기 (4.2V→2.1V) |

2.3. 전원 제어 (P-MOS)

각 센서 모듈별 전원 차단용 P-MOSFET(AO3401F)을 탑재하여 소프트웨어 Power Cycle을 지원한다. 센서 고장 시 개별 전원 차단/재투입이 가능하다.

| 전원 제어 센서 | 포트 |
| --- | --- |
| GDK101(reset) | PB2 |
| SEN0321(reset) | PB1 |
| CM1107N(reset) | PB0 |
| PMS3003(SET) | PB10 |
| SHT31-D(reset) | PB13 |
| MS5611(reset) | PA5 |
| LSM6DSV16X(reset) | PB6 |
| MLX90393(reset) | PB14 |
| XA1110(nRST) | PA9 |
| MCP9600(reset) | PA4 |

3. 센서 시스템 (Sensor Subsystem)

총 11개의 센서가 탑재되며, 각 센서는 전용 드라이버 및 FreeRTOS 서비스 태스크에 의해 관리된다.

| 센서 | 측정 대상 | 출력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDK101 | 방사선 | µSv/h | 감마선 선량율, 1분 이동 평균 |
| SEN0321 | 오존 | ppb | O₃ 농도 |
| CM1107N | CO₂ | ppm | 이산화탄소 농도 |
| PMS3003 | 미세먼지 | µg/m³ | PM1.0, PM2.5, PM10 |
| SHT31-D | 온습도 | °C, %RH | 외부 대기 온습도, CRC 검증 |
| MS5611 | 기압 | Pa | 고도 산출용 정밀 기압, 온도 보정 |
| LSM6DSV16X | IMU | m/s², rad/s | 6축 가속도/자이로, 고속 샘플링 |
| MLX90393 | 자기계 | µT | 3축 지자기 센서 |
| XA1110 | GPS | 위도/경도/고도 | 1PPS 정밀 시간 동기화 |
| MCP9600 | 열전대 | °C | K-Type, 광범위 온도 측정 |
| DS18B20 | 온도 | °C | 배터리 팩/PCB 보드 온도 × 2ea |

4. 소프트웨어 아키텍처 및 복구 전략

4.1. 센서 생존 확인 (Health Check)

각 센서는 last_update_ms를 관리하며, 데이터 읽기 성공 시 타임스탬프를 갱신한다.

- Check Cycle: 100ms 마다 검사

- Threshold (일반): 2000ms 이상 데이터 갱신 없으면 ERROR 상태로 간주

- Threshold (PMS3003): 3000ms (느린 응답 특성 고려)

4.2. 자가 복구 알고리즘 (Self-Recovery Logic)

A. I2C 버스 장애

I2C 센서는 노이즈로 인해 SDA 라인이 Low로 고정되는 'Bus Lockup' 현상이 발생할 수 있다.

- 감지: HAL_I2C_Master_Transmit 등이 HAL_BUSY 또는 HAL_ERROR를 연속 3회 반환

- 1단계 (Soft Reset): HAL_I2C_DeInit() → HAL_I2C_Init() 수행

- 2단계 (Bus Clear): 해당 핀을 GPIO Output Open-Drain으로 재설정, SCL 핀을 9번 이상 Toggle하여 슬레이브가 SDA를 놓아주도록 유도, 이후 I2C Peripheral 재초기화

B. UART 센서 장애 (PMS3003)

- 감지: 3초 이상 유효한 패킷(Start Byte 0x42 0x4D)이 수신되지 않음

- 복구: HAL_UART_AbortReceive 호출 후 DMA 재시작. SET 핀을 이용한 Power Cycle(Sleep→Wake) 수행

C. DS18B20 장애

- 감지: CRC 에러, Presence Pulse 없음, 또는 값이 정확히 85.0°C(Power-on Reset 값)로 고정

- 복구: 1-Wire 버스 Reset 신호 재전송, 500ms 대기 후 재시도. 연속 실패 시 히터 PWM 즉시 0% 강제 설정(Fail-Safe)

4.3. Kalman Filter를 이용한 이상치 감지 및 센서 융합

센서 데이터의 노이즈 제거, 이상치(Outlier) 감지 및 센서 융합을 위해 Kalman Filter를 적용한다. 특히 기압 고도(MS5611)와 GPS 고도(XA1110)를 융합하여 정밀한 고도 및 수직 속도를 산출한다.

- 감지 기준: Kalman Filter의 Innovation(잔차) 값이 설정된 임계치(Threshold)를 초과할 경우, 해당 센서 데이터를 이상치로 간주하여 필터의 예측값(Prediction)을 사용하고, last_update_ms를 갱신하지 않는다.

4.4. Permanent Failure 처리

- 조건: 연속 복구 시도 5회 실패 시

- 동작: 해당 센서를 PERMANENT_FAIL로 마킹하고 다음 부팅 전까지 복구 시도 중단

- 조치: P-MOS를 통해 해당 센서 전원 차단, status_flags에 에러 비트 설정하여 관제실에 알림

5. 열 제어 시스템 (Thermal Control)

영하 80도 이하의 성층권 환경에서 배터리 효율 급감 및 전자 부품 오작동을 방지한다.

5.1. PID 제어 로직

- 방식: PID (Proportional-Integral-Derivative) 제어

- 주기: 1Hz (1초)

- Fail-Safe: 온도 센서(DS18B20) 응답 없을 시 히터 PWM 즉시 0% (OFF) 강제 설정하여 과열 방지

5.2. 히터 구성

| 대상 | 히터 종류 | 목표 온도 | PWM 핀 | PID 계수 (Kp/Ki/Kd) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배터리 팩 | Kapton Film Heater | 10.0°C | PA6 | 1000.0 / 10.0 / 0.0 |
| 메인 보드 | Minibulb Heater | 5.0°C | PB1 | 500.0 / 5.0 / 0.0 |

6. 시스템 동작 타이밍 (복구 포함)

| 주기 | Task | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 20ms | Sensing | 정상 시: 센서값 갱신, Kalman Filter 처리 / 오류 시: Error Count 증가 |
| 100ms | Health Check | 각 센서 last_update_ms 확인, Timeout 발생 시 Recovery Sequence 진입 |
| 1000ms | Thermal Control | PID 제어 (센서 에러 시 PWM 차단 - 안전 모드) |
| 20ms | Telemetry | status_flags 비트 갱신 후 50Hz 패킷 전송 (GPS 1PPS 동기화) |

7. 데이터 프로토콜

STM32 → LoRa32 텔레메트리 패킷 구조. GPS 데이터를 최우선으로 포함하며, 기타 센서 데이터는 Kalman Filter 처리 후의 값을 전송한다.

7.1. Status Flags 비트 정의

| Bit | 의미 |
| --- | --- |
| Bit 0 | DS18B20 Error |
| Bit 1 | I2C1 Error (Downside: IMU/Mag/Radiation/O₃/Temp/Baro) |
| Bit 2 | I2C3 Error (Upside: CO₂/Thermocouple) |
| Bit 3 | GPS Error |
| Bit 4 | PMS3003 Timeout |
| Bit 5-7 | Permanent Failure Flags (SHT/MS5611/GPS 등) |

8. 텔레메트리(LoRa32) 인터페이스 (Receiver Interface)

LoRa32(Balloon Transmitter, Ground Station) 펌웨어 개발 시 아래 구조체를 그대로 사용해야 한다.

- Endianness: STM32와 LoRa32 모두 Little-Endian이므로 별도 변환 없이 memcpy 가능

- Alignment: #pragma pack(1) 또는 __attribute__((packed)) 필수 사용 (STM32 송신측에서 packed 상태로 전송)

- LoRa 통신 파라미터

  - - 송신 파워: 100mW

  - - 송신 안테나 이득: 2dbi

  - - 송신 주기: 5초

  - - Bandwidth(BW): 125khz

  - - 확산계수(SF): 11

  - - 코딩레이트(CR): 4/5

  - - 프리앰블: 8

  - - 주파수: 915Mhz

  - - 수신 안테나: 13dbi

  - - 지상국 수신 신호 감도(RSSI):

- Total Gain (35dB)-Path Loss (137dB)-Loss (3dB)=-105 dB

- Total Gain: Tx Power(20dBm) + Tx Ant(2dBi) + Rx Ant(13dBi) = 35 dB

- Path Loss: 180km Free Space Loss @ 915MHz = 137 dB

- Cable Loss: 커넥터 및 케이블 손실 = 3 dB

  - - 수신 안테나 빔폭: 5도(degree)

  - - 송신 용량: 최대 124Byte

안테나 빔 방사 패턴 이미지.

8.1. 데이터 패킷 구조체 (C Code)

#include <stdint.h>

#pragma pack(push, 1)

// 센서 스냅샷 페이로드 (약 100~120 bytes)

typedef struct {

// 1. 시스템 상태

uint32_t uptime_ms;

uint16_t status_flags;

uint16_t bat_mv;

// 2. IMU (가속도, 자이로)

int32_t accel_mps2_x1000[3];      // x, y, z (m/s² * 1000)

int32_t gyro_rads_x1000[3];       // x, y, z (rad/s * 1000)

// 3. 자기계

float mag_uT[3];                  // x, y, z (µT)

// 4. 온도 측정 (단위: °C * 100)

int16_t indoor_2nd_temp_c_x100;   // MCP9600

int16_t external_temp_c_x100;     // 외부

int16_t sht31_temp_c_x100;        // SHT31

int16_t bat_temp_c_x100;          // 배터리 (DS18B20 #0)

int16_t board_temp_c_x100;        // 보드 (DS18B20 #1)

int16_t ms5611_temp_c_x100;       // MS5611

// 5. GPS 데이터

int32_t gps_lat_deg_e7;           // 위도 * 10^7

int32_t gps_lon_deg_e7;           // 경도 * 10^7

float gps_alt_m;                  // GPS 고도 (m)

uint8_t gps_fix;                  // Fix Type (0=No, 1=2D, 2=3D)

uint8_t gps_sats_used;            // 사용 위성 수

uint8_t gps_sats_in_view_total;   // 총 가시 위성

// GPS 상세 위성 정보 (총 4 bytes)

uint8_t gps_sats_in_view_gps;

uint8_t gps_sats_in_view_glonass;

uint8_t gps_sats_in_view_galileo;

uint8_t gps_sats_in_view_beidou;

// 6. 대기질

uint16_t co2_ppm;                 // CO2 (ppm)

int16_t ozone_ppb;                // 오존 (ppb)

uint16_t pm1_ugm3;                // PM1.0

uint16_t pm25_ugm3;               // PM2.5

uint16_t pm10_ugm3;               // PM10

// 7. 기압/습도

uint32_t ms5611_press_pa;         // 기압 (Pa)

uint16_t sht31_rh_x100;           // 습도 (%RH * 100)

// 8. 방사선

uint16_t gdk101_usvh_x100;        // 선량율 (µSv/h * 100)

// 9. 히터 상태

uint8_t heater_bat_duty_percent;  // 배터리 히터 PWM %

uint8_t heater_board_duty_percent;// 보드 히터 PWM %

// 10. 고도 추정 (Fusion)

float press_alt_m;                // 기압 고도

float kf_alt_m;                   // 칼만 필터 융합 고도

float kf_roll_deg;

float kf_pitch_deg;

// 11. 예약 (Padding)

int16_t reserved1;

uint8_t reserved2;

uint8_t reserved3;

uint8_t reserved4;

} telemetry_payload_sensor_snapshot_t;

// 전체 프레임 구조체

typedef struct {

uint8_t magic[2];           // 헤더: {0xA5, 0x5A} 확인 필수

uint16_t seq;               // 시퀀스 번호 (Packet Loss 체크용)

uint16_t payload_len;       // 페이로드 길이 (가변 가능성 대비)

telemetry_payload_sensor_snapshot_t payload;

uint16_t crc16;             // CRC16-CCITT 체크섬 (전체 패킷 검증)

} telemetry_frame_t;

#pragma pack(pop)

8.2. 패킷 수신 및 파싱 가이드

- Magic Byte 확인: {0xA5, 0x5A} 검증 후 패킷 시작점 확정

- CRC16 검증: CRC16-CCITT 알고리즘으로 전체 패킷 무결성 확인

- status_flags 확인: 비트별 에러 상태 파싱, 에러 발생 시 해당 센서 데이터 무시

- seq 번호 확인: 이전 패킷 대비 증가 여부로 Packet Loss 감지

8.3. 데이터 로깅 및 관제 연동

- SD 로깅: CSV 또는 바이너리 파일(.bin), 10Hz 기록

- 관제 서버 연동: GPS 좌표 최우선 파싱 → 지도 매핑

- 알람 트리거: status_flags 모니터링하여 센서 고장 발생 시 알람

9. 개발 가이드 (FDIR 구현)

9.1. I2C Bus Clear 코드 예시

CubeMX 설정 외에 별도 유틸리티 함수 구현 필요.

void I2C_ClearBus(GPIO_TypeDef* SCL_Port, uint16_t SCL_Pin,

GPIO_TypeDef* SDA_Port, uint16_t SDA_Pin) {

// 1. GPIO 설정: Output Open Drain

// 2. SDA High

// 3. SCL Toggle 9 times (Clocking)

// 4. Generate Stop Condition

// 5. Re-Init I2C Peripheral

}

9.2. 안전 모드 (Fail-Safe)

- 온도 센서(DS18B20) 고장 시: 히터/전구 PWM을 즉시 0% (OFF)로 강제 설정하여 과열 방지

- 저전압 감지 시: Load Shedding (비필수 센서 전원 차단) → Deep Sleep → 선제적 Shutdown

9.3. 센서 에러 시 데이터 처리

센서 값이 유효하지 않을 때(에러 상태), 이전 값을 그대로 보내기보다는 특정 에러 값(예: -999.0, 0xFFFF)을 보내거나, status_flags 플래그를 통해 수신 측(서버/DB)에서 해당 데이터를 무시하도록 처리해야 한다.

10. 이슈 관리

10.1. 복구 중 실시간성 저하

- 문제: I2C 버스 클리어 동작(수 ms 소요) 중 20ms 주기가 밀릴 수 있음

- 해결: 복구 동작은 20ms 주기 내의 Idle Time에 수행하거나, 한 주기 데이터를 건너뛰더라도(Skip) 시스템이 멈추지 않도록 비동기 처리

10.2. 무한 재부팅 루프

- 문제: 하드웨어적으로 완전히 고장 난 센서를 계속 복구 시도하느라 CPU 자원 낭비

- 해결: 연속 복구 시도 5회 실패 시, 해당 센서를 PERMANENT_FAIL로 마킹하고 다음 부팅 전까지 복구 시도 중단

[승인 서명]

본 사양서는 Rev 5.0을 기준으로 최종 확정되었으며, 하드웨어 제작, OBC 펌웨어 및 수신국(LoRa32) 소프트웨어 개발은 본 문서를 따른다.